Переписать программы с CD диска на жесткий диск (или флешку)

Порядок работы c программатором.

1. Подсоединить программатор к компьютеру. Соединить COM и USB порты компьютера с соответствующими входами программатора.  Светодиод светится зеленым.

2. Проинсталлировать и загрузить программу. PonyProg2000

2.1  Настроить порты. Установки->Настройка оборудования->Настройка платы программатора

2.2  Выбираем порт к которому подключен программатор

ВНИМАНИЕ!!!

Птички на инверсии не ставить. Все сигналы прямые.

2.3  Проверить подключение . Проверка

2.4  Должно быть Test ok

2.5 Если не оk - варианты

2.5.1.     Не подключен программатор

2.5.2       Программатор подключен к другому порту(чаще всего)

2.5.3       Неисправен порт

2.5.4       Неисправен соединительный кабель.

2.5.5       Неисправен программатор.(вероятность исчезающее мала)

3.Подсоединить адаптер  или   крокодилы к программатору.

4.Подключить чип соблюдая полярность.

5. Считать чип.(светодиод светится красным)

5.1.   Если чип не читается

5.1.1 Неправильно подключен чип. Проверить подключение. Если Вы используете оригинальный программатор, сгореть чип не сможет при любой переплюсовке.

5.1.2. Нет контакта. Просто пошевелите крокодилы.

6.Загрузить файл(open file) c прошивкой соответствующей типу аппарата. 

7.Пример обнуления чипа..Найти поле CRUM и изменить отмеченную область на единицу. Меняя номер учтите - в этих ячейках должны быть только цифры. Мы меняем три последние. Доходим до тысячи и начинаем сначала.

Пример правки прошивки картриджа M20

8.Записать чип (write chip) (светодиод светится красным) 

9.Если нужно прошить еще один картридж, переходим к пункту 7, иначе - записать файл (write file) и закрыть программу.

Поддержка проекта на сайтах

http://ra-dix.ru

(зеркалах)

http://chipreset.ru

http://chipresett.ru

http://chipresett.biz

http://chipreset.com